Отдел по строительству и архитектуре

Администрации Поспелихинского района

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННого ПО АДРЕСУ: С. Поспелиха, ул. Целинная

с. Поспелиха 2024г.

25.06.2024г в Администрацию района поступило заявление ООО «Агрофирма Пересвет» о рассмотрении и утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенного по адресу: с. Поспелиха, ул. Целинная д. 3р.

ООО «Агрофирма Пересвет» планирует строительство линейных объектов – Развитие инфраструктуры железнодорожного пути необщего пользования ООО «АФ Пересвет» на станции Поспелиха Западно-Сибирской Железной дороги – филиала ОАО «РЖД» предназначен для выполнения грузовых операций и маневровых работ с передвижением подвижного состава по железнодорожному пути необщего пользования ООО «АФ Пересвет». Согласно Правилам землепользования и застройки МО Поспелихинский Центральный сельсовет, утвержденный Поспелихинским РСНД от 28.04.2016 № 19 земельный участок расположен в территориальной зоне «Зона производственная – промышленности и коммунально-складского назначения» (3 01).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст. 36 для линейных объектов отсутствует градостроительный регламент, а соответственно максимальные и минимальные размеры для земельных участков в проекте планировки территории и проекте межевания территории отсутствуют.

По характеру подтопления - территория неподтопленная. По характеру техногенного воздействия – территория относится к потенциально подтопляемой – ll-Б1 (потенциально-подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий).

В проекте учтены просадочные свойства грунтов и предусмотрены мероприятия, предотвращающие замачивания и устранение просадочных свойств.

Основные параметры проектируемого линейного объекта:

- Категория пути – lll-п;

- Общая длина строящегося пути – 160,91 м.

- Наименьший радиус кривых в плане – 170 м.

- Наибольший продольный уклон – 9%

- Количество укладываемых стрелочных переводов – 1 шт.

- Ширина колеи – 1520 мм.

- Скорость движения по вновь укладываемому пути – не более 15 км/ч

Зона планируемого размещения объекта попадают в границы земельных участков с кадастровыми номерами 22:35:010302:2797, 22:35:010302:2781, 22635:010302:2454.

Исходя из схемы территориального планирования Поспелихинского района Алтайского края объекты культурного наследия на данной территории отсутствуют, из сведений ЕГРН и документов территориального планирования, граница зоны разработки документации по планировки территории частично попадает в следующие зоны с особыми условиями использования территории: 22:35-6.305 «Санитарно- защитная зона», 22:35-6.529 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ с отходящими ВЛ 0,4 кВ.

По результатам публичных слушаний будет принято решение по утверждению проекта планировки территории и проекту межевания территории либо отказано в утверждении.

Приложение:

1. Проект межевания территории на 6л. в 1экз.

2. Проект планировки территории на 3л. в 1экз.

3. Схема расположения участка на 1л в 1экз.

4. Перечень и сведения о площади земельных участков, частей земельных участков, необходимых для размещения железнодорожного пути необщего пользования на 1 л. в 1 экз.

5. Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий на 1 л. в 1 экз.

Начальник отдела по строительству

и архитектуре  Администрации района                                                  Е.Ю. Бельков